# Tutorial MQTT

Ambiente de referência: Ubuntu 24.04 LTS, Python 3.

Esta versão do roteiro foi atualizada para remover a dependência do Python 2 (descontinuado no Ubuntu 24.04). Toda a lógica original foi mantida; apenas a sintaxe dos scripts Python e a forma de instalar pacotes foram adaptadas para Python 3 e para a API atual da biblioteca paho-mqtt (versão 2.x).

0) Sugestão — utilizar o Wireshark para capturar o tráfego e verificar a troca de mensagens MQTT.

## 1) Criar um ambiente local no Linux com MQTT para testes iniciais

Instalar o "servidor MQTT" (broker), que escutará por padrão na porta 1883 com o protocolo TCP, QoS 0 (no máximo uma entrega), não retida e não durável:

# apt install mosquitto

Instalar o "cliente MQTT" (assinante):

# apt install mosquitto-clients

Verificar se o broker MQTT está ativo:

# service mosquitto status

## 2) Primeiro teste simples

Em um terminal, escutar todas as mensagens do tópico /teste, recebendo no formato <tópico> <msg>; em outro terminal, enviar uma mensagem para o tópico /teste.

Terminal 1:

# mosquitto_sub -t "/teste" -v

Terminal 2:

# mosquitto_pub -t "/teste" -m "enviando msg"

## 3) Segundo teste simples

Escutar as mensagens do tópico /teste no formato <msg>; enviar mensagem especificando endereço e porta.

Terminal 1:

# mosquitto_sub -t "/teste"

Terminal 2:

# mosquitto_pub -t "/teste" -h 127.0.0.1 -p 1883 -m "enviado msg2"

## 4) Terceiro teste simples

Igual ao anterior, mas especificando também o QoS.

Terminal 1:

# mosquitto_sub -t "/teste"

Terminal 2:

# mosquitto_pub -t "/teste" -h 127.0.0.1 -p 1883 -m "enviado msg2" -q 2

## 5) MQTT somente para usuários autenticados

Criar arquivo para armazenar o par <usuário>:<senha>:

# touch /etc/mosquitto/passwd

Criar usuário e senha:

# mosquitto_passwd -b /etc/mosquitto/passwd user senha

# chmod 777 /etc/mosquitto/passwd

# chown mosquitto:mosquitto /etc/mosquitto/passwd

Editar o arquivo de configuração para só permitir conexões autenticadas:

# nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

allow_anonymous false

password_file /etc/mosquitto/passwd

Terminal 1:

# mosquitto_sub -h localhost -t test -u user -P senha

Terminal 2:

# mosquitto_pub -h localhost -t "test" -m "autenticado" -u user -P senha

Obs.: no Wireshark, observe que as mensagens são publicadas em texto plano.

## 6) MQTT com dados criptografados (chave privada e chave pública)

Baixar o script abaixo para que as chaves sejam criadas corretamente:

https://github.com/owntracks/tools/blob/master/TLS/generate-CA.sh

Instalar o net-tools para que o script utilize o comando ifconfig:

# apt install net-tools

Configurar a variável IPLIST com o endereço do broker MQTT:

# IPLIST="127.0.0.1"

Alterar permissões do script e executá-lo para criar as chaves:

# chmod 777 generate-CA.sh

# ./generate-CA.sh

As chaves geradas (neste exemplo, para a máquina "debian") devem ser movidas para /etc/mosquitto/certs/. Atenção: as chaves precisam estar tanto no cliente quanto no servidor.

# mv debian.crt /etc/mosquitto/certs/mosq-serv.crt

# mv ca.crt /etc/mosquitto/certs/mosq-ca.crt

# mv debian.key /etc/mosquitto/certs/mosq-serv.key

Alterar as permissões e o dono das chaves:

# chmod 777 -R /etc/mosquitto/certs/

# chown mosquitto:mosquitto -R /etc/mosquitto/certs/

Editar /etc/mosquitto/mosquitto.conf para exigir autenticação e criptografia:

pid_file /var/run/mosquitto/mosquitto.pid

persistence true

persistence_location /var/lib/mosquitto/

log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log

allow_anonymous false

password_file /etc/mosquitto/passwd

port 8883

cafile /etc/mosquitto/certs/mosq-ca.crt

certfile /etc/mosquitto/certs/mosq-serv.crt

keyfile /etc/mosquitto/certs/mosq-serv.key

Parar e iniciar o serviço:

# service mosquitto stop

# service mosquitto start

Aguardar e enviar mensagens:

# mosquitto_sub -t "/T1" -v --cafile /etc/mosquitto/certs/mosq-ca.crt -p 8883 -u user -P senha

# mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -t "/T1" --cafile /etc/mosquitto/certs/mosq-ca.crt -p 8883 -m "autenticado_criptografado" -u user -P senha

127.0.0.1 corresponde ao IP do broker, que deve ser um dos cadastrados no generate-CA.sh; mosq-ca.crt deve estar no mesmo diretório de onde o comando é executado.

## 7) Sensores e atuadores virtuais em Python (sem autenticação e sem criptografia)

Os próximos passos usam Python para criar sensores e atuadores virtuais que se comunicam com o broker sem autenticação e sem criptografia. Por isso é preciso reconfigurar o mosquitto — edite /etc/mosquitto/mosquitto.conf comentando as linhas de autenticação/TLS:

#allow_anonymous false

#password_file /etc/mosquitto/passwd

pid_file /var/run/mosquitto/mosquitto.pid

#port 8883

persistence true

persistence_location /var/lib/mosquitto/

log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log

include_dir /etc/mosquitto/conf.d

#cafile /etc/mosquitto/certs/mosq-ca.crt

#certfile /etc/mosquitto/certs/mosq-serv.crt

#keyfile /etc/mosquitto/certs/mosq-serv.key

## 7.1) Sensor virtual publicando temperatura aleatória a cada 5s

Instalar o Python 3 (já vem por padrão no Ubuntu 24.04; o comando abaixo garante pip e ferramentas de build):

sudo apt update

sudo apt install -y python3 python3-pip build-essential

Instalar o paho-mqtt, que oferece a biblioteca MQTT em Python:

pip3 install paho-mqtt

A partir da versão 2.x do paho-mqtt, o construtor mqtt.Client() passou a exigir o parâmetro callback_api_version. Os scripts abaixo já usam mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION1, que mantém as assinaturas de callback (on_connect, on_message) iguais às do roteiro original.

Codificar com paho um programa para enviar o valor da temperatura a cada 5s de um sensor virtual:

nano sv_6000.py

import paho.mqtt.client as mqtt

from random import randint

from time import sleep

AREA_ID = 10

SENSOR_ID = 6000  # arquivo sv_6000.py; usar SENSOR_ID = 5000 para sv_5000.py

# topico provido por este sensor

tt = "area/%d/sensor/%s/temperatura" % (AREA_ID, SENSOR_ID)

# cria um identificador baseado no id do sensor

client = mqtt.Client(

mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION1,

client_id='NODE:%d-%d' % (AREA_ID, SENSOR_ID),

protocol=mqtt.MQTTv31,

)

# conecta no broker

client.connect("127.0.0.1", 1883)

while True:

# gera um valor de temperatura aleatorio

t = randint(0, 50)

msg = str(t)

# envia a publicacao

client.publish(tt, msg, qos=0)

print(tt + "/" + str(t))

sleep(5)

Executar o mosquitto para escutar as mensagens de todos os sensores de temperatura da área 10:

Terminal 1:

# mosquitto_sub -t area/10/sensor/+/temperatura -v

Executar um sensor virtual com código 5000 e outro com código 6000 (crie sv_5000.py trocando o SENSOR_ID):

Terminal 2:

python3 sv_6000.py

Terminal 3:

python3 sv_5000.py

## 8) Receber mensagens do mosquitto com paho-mqtt (sem segurança)

Codificar com paho um programa para receber valores publicados no tópico /atuador:

nano atuador.py

import paho.mqtt.client as mqtt

def on_connect(client, userdata, flags, rc):

client.subscribe(topic)

def on_message(client, userdata, message):

msg = message.payload.decode('utf-8')

print(msg)

topic = "/atuador"

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION1)

client.on_connect = on_connect

client.on_message = on_message

client.connect("127.0.0.1", 1883)

client.loop_forever()

Executar o atuador virtual que escuta mensagens no tópico /atuador:

Terminal 1:

python3 atuador.py

Executar o mosquitto para enviar mensagens para o tópico /atuador:

Terminal 2:

# mosquitto_pub -t /atuador -m "girar para esquerda"

# mosquitto_pub -t /atuador -m "girar para direita"

## 9) Preparar IDE Arduino no modo CLI

Instalar a IDE Arduino:

wget https://github.com/arduino/arduino-cli/releases/download/v1.1.0/arduino-cli_1.1.0_Linux_64bit.tar.gz

tar -xf arduino-cli_1.1.0_Linux_64bit.tar.gz

mv arduino-cli /usr/local/bin/

arduino-cli version

Configurar a instalação da IDE Arduino:

arduino-cli config init

Atualizar as bases de dados de placas e bibliotecas e instalar as placas arduino:avr:

arduino-cli core update-index

arduino-cli core install arduino:avr

Criar diretório com o mesmo nome do arquivo:

mkdir /home/lpo/codigo_arduino

Criar um sketch (arquivo codigo_arduino.ino). Esse código testa MQTT com Python sem segurança, onde o código com paho-mqtt recebe mensagens do mosquitto e liga ou desliga o LED no Arduino. O LED liga ao receber "L1" e desliga ao receber "L1" novamente:

const int led = 8; //constante led refere-se ao pino digital 8.

int estadoler = 10;

// the setup routine runs once when you press reset:

void setup() {

// initialize serial communication at 9600 bits per second:

Serial.begin(9600);

pinMode(led, OUTPUT); //Definindo pino digital 8 como de saida.

while (!Serial) {

; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only

}

}

/** Funcao que le uma string da Serial e retorna-a */

String leStringSerial() {

String conteudo = "";

char caractere;

while (Serial.available() > 0) { // Enquanto receber algo pela serial

caractere = Serial.read(); // Le byte da serial

if (caractere != '\n') { // Ignora caractere de quebra de linha

conteudo.concat(caractere); // Concatena valores

}

delay(10); // Aguarda buffer serial ler proximo caractere

}

Serial.print("Recebi: ");

Serial.println(conteudo);

return conteudo;

}

void loop() {

while (Serial.available() > 0) { // read the input on analog pin 0:

int est = digitalRead(led);

String recebido = leStringSerial(); // Le toda string recebida

if (recebido == "L1") { //ou seja, enviar o numero 1

if (est == 0) {

digitalWrite(led, HIGH); //Botao pressionado, acende o led.

} else if (est == 1) {

digitalWrite(led, LOW); //Botao pressionado, acende o led.

}

}

delay(1); // delay in between reads for stability

}

}

Compilar o código para Arduino:

arduino-cli compile --fqbn arduino:avr:mega /home/lpo/codigo_arduino

--fqbn especifica o "nome da placa" que está sendo usada (neste caso, arduino:avr:mega para um Arduino Mega).

Subir o sketch para a placa:

sudo chmod 666 /dev/ttyACM0

arduino-cli upload -p /dev/ttyACM0 --fqbn arduino:avr:mega /home/lpo/codigo_arduino

Entrar no modo monitor e depois enviar L1 para ligar ou desligar o LED:

arduino-cli monitor -p /dev/ttyACM0

## 9.1) Ligar o LED via rede: Server.py e Client.py

Altere o código atuador.py para escutar o tópico L1, ou seja, topic = "/L1".

Instalar pyserial:

pip3 install pyserial

Criar um código Server.py que abre uma conexão serial em /dev/ttyACM0 para enviar dados ao Arduino de acordo com mensagens recebidas. As mensagens vêm do Client.py, que escuta mensagens MQTT e as encaminha para o Server.py. Fique atento com a indentação:

import queue

import select

import socket

import time

import serial

ser = serial.Serial()

ser.port = '/dev/ttyACM0'

ser.baudrate = 9600

ser.open()

time.sleep(1)

server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

server.setblocking(0)

server.bind(('localhost', 50000))

server.listen(5)

inputs = [server]

outputs = []

message_queues = {}

while inputs:

readable, writable, exceptional = select.select(inputs, outputs, inputs)

for s in readable:

if s is server:

connection, client_address = s.accept()

connection.setblocking(0)

inputs.append(connection)

message_queues[connection] = queue.Queue()

else:

data = s.recv(1024)

if data:

print(data)

message_queues[s].put(data)

if s not in outputs:

outputs.append(s)

else:

if s in outputs:

outputs.remove(s)

inputs.remove(s)

s.close()

del message_queues[s]

for s in writable:

try:

next_msg = message_queues[s].get_nowait()

except queue.Empty:

outputs.remove(s)

else:

ser.write(next_msg)

ser.flush()

time.sleep(1)

s.send(next_msg)

for s in exceptional:

inputs.remove(s)

if s in outputs:

outputs.remove(s)

s.close()

del message_queues[s]

Server.py usava o módulo Queue e a sintaxe print sem parênteses (Python 2). Em Python 3 o módulo se chama queue, e print é uma função — o restante da lógica é idêntico.

Executar o servidor que aguarda mensagens para encaminhar ao Arduino por comunicação serial:

python3 Server.py

O código Client.py:

# -*- coding: utf-8 -*-

import socket

import paho.mqtt.client as mqtt

def on_connect(client, userdata, flags, rc):

client.subscribe('/L1')

def on_message(client, userdata, message):

msg = message.payload.decode('utf-8')

# recebeu mensagem entao encaminha para Server.py

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

s.connect(('127.0.0.1', 50000))

msg = 'L1'

s.sendall(msg.encode('ascii'))

data = s.recv(1024)

s.close()

print('Received', repr(data))

print(msg)

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION1)

client.on_connect = on_connect

client.on_message = on_message

client.connect("127.0.0.1", 1883)

client.loop_forever()

Executar um atuador real que acende o LED quando uma mensagem é publicada no tópico L1:

Terminal 1:

python3 Client.py

Terminal 2:

python3 atuador.py

Terminal 3:

# mosquitto_pub -t /L1 -m teste

## Exercício

Configure o ambiente para acender o LED somente quando usuários autenticados na rede MQTT enviam uma mensagem criptografada para o tópico L1.

Dica — versão com suporte a autenticação por certificados (já adaptada para Python 3):

# -*- coding: utf-8 -*-

import socket

import ssl

import paho.mqtt.client as mqtt

def on_connect(client, userdata, flags, rc):

client.subscribe('/L1')

if rc == 0:

print("Ok")

else:

print("Sem conexao", rc)

def on_message(client, userdata, message):

msg = message.payload.decode('utf-8')

print(msg)

# recebeu mensagem entao encaminha para Server.py

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

s.connect(('127.0.0.1', 50000))

msg = 'L1'

s.sendall(msg.encode('ascii'))

data = s.recv(1024)

s.close()

print('Received', repr(data))

print(msg)

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION1)

client.username_pw_set(username="lrx", password="teste1X")

client.tls_set(

certfile=None,

ca_certs='/etc/mosquitto/certs/mosq-ca.crt',

keyfile=None,

tls_version=ssl.PROTOCOL_TLSv1_2,

ciphers=None,

)

client.tls_insecure_set(True)

client.on_message = on_message

client.connect("127.0.0.1", 8883)

client.on_connect = on_connect

client.subscribe("/T1", 0)

client.loop_forever()